一、硬件原理图分析

1、32.768khz的晶振，共给RTC使用。

2、在6U的T16和T17这两个IO上接了一个24MHz的晶振。

二、I.MX6U系统时钟分析

1、7路PLL

为了方便生成时钟，6从24MHz晶振生出来7路PLL。这7路PLL中有的又生出来PFD。

PLL1：ARM PLL供给ARM内核。

PLL2：sysytem PLL，528MHz，528_PLL，此路PLL分出了4路PFD，分别为PLL2_PFD0~PFD3

PLL3: USB1 PLL，480MHz 480_PLL，此路PLL分出了4路PFD，分别为PLL3_PFD0~PFD3。

PLL4: Audio PLL，主供音频使用。

PLL5: Video PLL，主供视频外设，比如RGB LCD接口，和图像处理有关的外设。

PLL6：ENET PLL，主供网络外设。

PLL7: USB2_PLL ,480MHz，无PFD。

2、各路PLL分出的PFD

3、时钟树

4、外设是如何选择合适的时钟

比如ESAI时钟源选择：

PLL4、PLL3_PFD2、PLL5、PLL3。

5、要初始化的PLL和PFD

PLL1，

PLL2，以及PLL2_PFD0~PFD3.

PLL3以及PLL3_PFD0~PFD3.

一般按照时钟树里面的值进行设置。

三、I.MX6U系统配置

1、系统主频的配置

①、要设置ARM内核主频为528MHz，设置CACRR寄存器的ARM_PODF位为2分频，然后设置PLL1=1056MHz即可。CACRR的bit3~0为ARM_PODF位，可设置0~7，分别对应1~8分频。应该设置CACRR寄存器的ARM_PODF=1。

②、设置PLL1=1056MHz。PLL1=pll1_sw_clk。pll1_sw_clk有两路可以选择，分别为pll1_main_clk，和step_clk，通过CCSR寄存器的pll1_sw_clk_sel位(bit2)来选择。为0的时候选择pll1_main_clk，为1的时候选额step_clk。

③、在修改PLL1的时候，也就是设置系统时钟的时候需要给6ULL一个临时的时钟，也就是step_clk。在修改PLL1的时候需要将pll1_sw_clk切换到step_clk上。

③、设置step_clk。Step_clk也有两路来源，由CCSR的step_sel位(bit8)来设置，为0的时候设置step_clk为osc=24MHz。为1的时候不重要，不用。

④、时钟切换成功以后就可以修改PLL1的值。

⑤、通过CCM_ANALOG_PLL_ARM寄存器的DIV_SELECT位(bit6~0)来设置PLL1的频率，公式位：

Output = fref*DIV_SEL/2  1056=24*DIV_SEL/2=>DIEV_SEL=88。

设置CCM_ANALOG_PLL_ARM寄存器的DIV_SELECT位=88即可。PLL1=1056MHz

还要设置CCM_ANALOG_PLL_ARM寄存器的ENABLE位(bit13)为1，也就是使能输出。

⑥、在切换回PLL1之前，设置置CACRR寄存器的ARM_PODF=1！！切记。

2、各个PLL时钟的配置

PLL2和PLL3。PLL2固定为528MHz，PLL3固定为480MHz。

①、初始化PLL2_PFD0~PFD3。寄存器CCM_ANALOG_PFD_528用于设置4路PFD的时钟。比如PFD0= 528*18/PFD0_FRAC。设置PFD0_FRAC位即可。比如PLL2_PFD0=352M=528*18/PFD0_FRAC，因此FPD0_FRAC=27。

②、初始化PLL3_PFD0~PFD3

3、其他外设时钟源配置

AHB_CLK_ROOT、PERCLK_CLK_ROOT以及IPG_CLK_ROOT。

因为PERCLK_CLK_ROOT和IPG_CLK_ROOT要用到AHB_CLK_ROOT，所以我们要初始化AHB_CLK_ROOT。

①、AHB_CLK_ROOT的初始化。

AHB_CLK_ROOT=132MHz。

设置CBCMR寄存器的PRE_PERIPH_CLK_SEL位，设置CBCDR寄存器的PERIPH_CLK_SEL位0。设置CBCDR寄存器的AHB_PODF位为2，也就是3分频，因此396/3=132MHz。

②、IPG_CLK_ROOT初始化

设置CBCDR寄存器IPG_PODF=1，也就是2分频。

③、PERCLK_CLK_ROOT初始化

设置CSCMR1寄存器的PERCLK_CLK_SEL位为0，表示PERCLK的时钟源为IPG。