一、vmlinux.lds简介

从arch/arm/kernel/vmlinux.lds分析Linux内核第一行启动代码。找到

ENTRY(stext)

入口函数是stext，image和zImage是经过压缩的，Linux内核会先进行解压缩，解压缩完成以后就要运行Linux内核。要求：

1、MMU关闭

2、D cache关闭

3、I cache无所谓

4、r0 = 0。

5、r1 = machine nr

6、r2=atags 或设备树

二、Linux入口stext

__vet_atags 函数验证atags或dtb是否有效，如果使用设备树的话就是dtb。

__create_page_tables 创建页表。

ldr	r13, =__mmap_switched 也就是r13保存__mmap_switched。

__enable_mmu  使能MMU

-> __turn_mmu_on

->_mmap_switched

->start_kernel  启动内核。

Linux内核第一阶段。

三、__mmap_switched函数

四、start_kernel函数

Linux内核第二阶段

start_kernel

-> rest_init

-> kernel_thread(kernel_init, NULL, CLONE_FS);  创建kernel_init进程。也就是

init进程，PID=1

-> kernel_thread(kthreadd, NULL, CLONE_FS | CLONE_FILES);  创建kthreadd

进程，进程PID为2。

-> cpu_startup_entry 进入空闲进程，也就是主进程退化为空闲进程，idle。

启动开发板，输入：ps -A，列出当前系统所有进程。

五、reset_init函数

六、init进程

kernel_init

-> kernel_init_freeable

-> 设置标准输入、标准输出、标准错误使用console，比如ttymxc0

-> ramdisk_execute_command = "/init";

-> 检查/init是否存在，存在的话就运行。

-> uboot传递给Linux内核的bootargs可以自定init=xxx，或者叫命令行参数。

有一些开发板会设置init=linuxrc。

-> 试着运行/sbin/init。

-> /etc/init

-> /bin/init

-> /bin/sh

可以看出，最终引出根文件系统。