一、NXP官方Uboot编译与测试

1、将NXP提供的uboot拷贝到ubuntu中。

一个开发板也好运行uboot，DDR或者叫DRAM，串口，SD、EMMC、NAND。板子能工作。

测似结果：

1、uboot能正常启动

2、LCD驱动要根据所使用的屏幕修改。

3、NET初始化失败。

二、移植NXP官方uboot到ALPHA开发板

2.1 添加板子默认配置文件

借鉴NXP官方6ULL EVK开发板，默认配置文件也用他的，

2.2添加板子对应的头文件

不同的板子，有一些需要配置的信息，一般是在一个头文件里面配置，每个板子有一个。对于NXP官方的6ULL EVK板子，这个头文件就是

2.3 添加板子对应的板级文件夹

每个板子都有特有的文件，也叫做板级文件。这里我们将6ULL EVK的板级文件直接拷贝过来。

2.4 修改uboot的配置界面

2.5 使用新添加的板子配置并编译Uboot

2.6 LCD驱动修改

1、确定LCD IO初始化正确，mx6ull_alientek_emmc.c中的lcd_pads。

2、LCD参数，mx6ull_alientek_emmc.c中的displays。fb_videomode表示RGB LCD参数。

MX6ULL_LCDIF1_BASE_ADDR      (AIPS2_OFF_BASE_ADDR + 0x48000)

AIPS2_OFF_BASE_ADDR         (ATZ2_BASE_ADDR + 0x80000)

ATZ2_BASE_ADDR              AIPS2_ARB_BASE_ADDR

AIPS2_ARB_BASE_ADDR             0x02100000

MX6ULL_LCDIF1_BASE_ADDR = 0x02100000 +  0x80000 +  0x48000 = 0x21c8000

Panel环境变量表示LCD ID。

2.7 网络驱动修改

6ULL网络方案采用内部MAC+外部PHY，6ULL官方开发板使用的PHY芯片就是KSZ8081。正点原子的ALPHA开发板没有使用KSZ8081，我们使用的LAN8720A。因此要修改驱动。

LAN872有一个管理接口，叫做MDIO，两根线，MDIO和MDC，一个MDIO接口可以管理32个PHY芯片。MIDO通过PHY ADDR来确定访问那个PHY芯片。ALPHA开发板ENET1的PHY ADDR是0x0，ENET2的PHY ADDR是0X1.

每个LAN8720都有一个复位引脚，ENET1是SNVS_TAMPER7，ENET2是SNVS_TAMPER8。

LAN8720驱动，因为所有的PHY，其前32个寄存器一模一样，因此uboot里面已经写好了通用PHY驱动，所以理论上不需要修改。

驱动修改

1、修改PHY ADDR

2、删除原有的74LV595相关代码。

3、添加ALPHA开发板的网络复位IO

2.8 其他需要修改的地方

三、bootcmd和bootargs环境变量

3.1 bootcmd环境变量

宏CONFIG_BOOTCOMMAND也可以设置bootcmd的值。

"run findfdt;" \

"mmc dev ${mmcdev};" \

"mmc dev ${mmcdev}; if mmc rescan; then " \

"if run loadbootscript; then " \

"run bootscript; " \

"else " \

"if run loadimage; then " \

"run mmcboot; " \

"else run netboot; " \

"fi; " \

"fi; " \

"else run netboot; fi"

Findfdt 设置fdt_file环境变量，也就是dtb文件名字。

mmc dev 1   //切换到emmc

fatload mmc 1:1 80800000 zImage

fatload mmc 1:1 83000000 imx6ull-14x14-evk.dtb

booz 80800000 - 83000000

"loadbootscript=" \

"fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${loadaddr} ${script};\0" \

展开以后：fatload mmc 1:1 80800000 boot.scr

loadimage=fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${loadaddr} ${image}\0" \

展开：fatload mmc 1:1 80800000 zImage

"loadfdt=fatload mmc ${mmcdev}:${mmcpart} ${fdt_addr} ${fdt_file}\0" \

展开

fatload mmc 1:1 83000000 imx6ull-14x14-evk.dtb

bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr};

booz 80800000 - 83000000

3.2 bootargs环境变量

宏CONFIG_BOOTARGS也可以设置bootargs的值

mmcargs=setenv bootargs console=${console},${baudrate} " \

CONFIG_BOOTARGS_CMA_SIZE \

"root=${mmcroot}\0" \

展开以后就是：

bootargs console= ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2

Bootargs是会传递给Linux内核，设置了一些东西

Bootargs环境变量也叫做命令行参数。

四、uboot启动Linux测试

4.1 从EMMC启动

1、首先查看EMMC里面是否有系统，linux镜像zImage和.dtb文件。先将当前设备切换到EMMC：

mmc dev 1	//切换到EMMC

fatls mmc 1:1  //查看EMMC分区1里面的文件

fatload mmc 1:1 80800000 zImage //将zimage下载到DDR的0x80800000处

fatload mmc 1:1 83000000 imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb //将dtb读取到0X83000000

bootz 80800000 – 83000000 //启动内核

如果内核启动成功，说明uboot支持emmc启动，验证成功。

4.2 从网络启动

tftp 80800000 zImage		//从tftp服务器下载zimage

tftp 83000000 imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb //从tftp服务器下载.dtb

bootz 80800000 – 83000000 //启动系统

五、uboot DDR初始化

1、裸	机

imxdownload软件下载，会在bin文件头部添加IVT DCD数据，

2、uboot

uboot编译生成u-boot.imx。u-boot.imx已经包含了IVT DCD数据。

u-boot.imx的头部信息是怎么添加的？

u-boot.imx的DCD中的DDR初始化代码该怎么修改。

uboot编译会输出

./tools/mkimage -n board/freescale/mx6ull_alientek_emmc/imximage.cfg.cfgtmp -T imximage -e 0x87800000 -d u-boot.bin u-boot.imx

可以看出uboot使用/tools/mkimage工具，向u-boot.bin添加board/freescale/mx6ull_alientek_emmc/imximage.cfg.cfgtmp文件信息，从而得到u-boot.imx。

默认只有imximage.cfg文件，imximage.cfg里面保存的就是DCD数据。DDR初始化也此文件里面。

我们要修改DDR初始化代码，就需要修改imximage.cfg文件。此文件默认拷贝的NXP给IMX6ULL EVK开发板写的，默认是给512MB DDR3L写的。