一、Linux内	核中断处理简介

1.1、裸机中断

1.2 linux中断

1、先知道你要使用的中断对应的中断号。

2、先申请request_irq，此函数会激活中断。

3、如果不用中断了，那就释放掉，使用free_irq。

4、中断处理函数irqreturn_t (*irq_handler_t) (int, void *)。

5、使能和禁止中断，

1.3 上半部和下半部

中断一定要处理的越快越好，

1、软中断

static struct softirq_action softirq_vec[NR_SOFTIRQS]   10个

要使用软中断，要先注册，使用函数open_softir。注册以后使用raise_softirq触发。

软中断我们不要去用！！

软中断我们不要去用！！

2、tasklet

也需要用到上半部，只是上半部的中断处理函数重点是调用tasklet_schedule。

1、定义一个tasklet函数。

2、初始化、重点是设置对应的处理函数

3、工作队列

1.4 设备树中断节点信息

1、#interrupt-cells指定interrupt的cells数量，也就是属性interrupts。

intc: interrupt-controller@00a01000 {

compatible = "arm,cortex-a7-gic";

#interrupt-cells = <3>;

interrupt-controller;

reg = <0x00a01000 0x1000>,

<0x00a02000 0x100>;

};

gpio5: gpio@020ac000 {

compatible = "fsl,imx6ul-gpio", "fsl,imx35-gpio";

reg = <0x020ac000 0x4000>;

interrupts = <GIC_SPI 74 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,

<GIC_SPI 75 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;

gpio-controller;

#gpio-cells = <2>;

interrupt-controller;

#interrupt-cells = <2>;

};

fxls8471@1e {

compatible = "fsl,fxls8471";

reg = <0x1e>;

position = <0>;

interrupt-parent = <&gpio5>;

interrupts = <0 8>;

};

interrupt-parent指定父中断。interrupts第一个cells就是gpio编号，因此上面就是用的gpio5_io00。

通过函数 irq_of_parse_and_map从inttertupes属性获取中断号。

二、编写试验驱动

1、修改设备树

2、编写中断驱动

3、按键消抖

三、测试