一、Framebuffer设备

RGB LCD屏幕，framebuffer是一种机制，应用程序操作驱动里面LCD显存的一种机制，因为应用程序需要通过操作显存来在LCD上显示字符，图片等信息。

通过framebuffer机制将底层的LCD抽象为/dev/fbX，X=0、1、2…，应用程序可以通过操作/dev/fbX来操作屏幕。

framebuffer在内核中的表现就是fb_info结构体，屏幕驱动重点就是初始化fb_info里面的各个成员变量。初始化完成fb_info以后，通过register_framebuffer函数向内核注册刚刚初始化以后的fb_info。

卸载驱动的时候调用unregister_framebuffer来卸载前面注册的fb_info

二、LCD驱动简析

驱动文件为mxsfb.c，为platform驱动框架，驱动和设备匹配以后，mxsfb_probe函数就会执行。

结构体mxsfb_info，

给mxsfb_info申请内存，申请fb_info，然后将这两个联系起来。

host.base就是内存映射以后的LCDIF外设基地址。

mxsfb_probe函数会调用mxsfb_init_fbinfo来初始化fb_info。

fb_ops

mxsfb_probe函数重点工作：

1、初始化fb_info并且向内核注册

2、初始化LCDIF控制器。

mxsfb_init_fbinfo_dt函数会从设备树中读取相关属性信息：

三、驱动编写

1、屏幕引脚设置

将屏幕引脚电气属性改为0x49，就是修改LCD引脚驱动能力，

2、背光。

一般屏幕背光用PWM控制亮度，一般测试屏幕的时候直接将背光引脚拉高或拉低，

四、运行测试