一、rtc_device结构体

1、RTC也是一个标准字符设备驱动

2、rtc_device是RTC设备在内核中的具体实现，找到RTC相关节点

snvs_rtc: snvs-rtc-lp {

compatible = "fsl,sec-v4.0-mon-rtc-lp";

regmap = <&snvs>;

offset = <0x34>;

interrupts = <GIC_SPI 19 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>, <GIC_SPI 20 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;

};

根据compatible找到驱动文件：rtc_snvs.c，驱动文件里面就是 初始化rtc_device并注册。

3、rtc_device结构体里面重点是rtc_class_ops操作集，

二、I.MX6U RTC驱动简析

1、驱动和设备匹配以后，snvs_rtc_probe函数会执行，NXP为6ULL的RTC外设创建了一个结构体snvs_rtc_data，此结构体里面包含了rtc_device成员变量。

struct snvs_rtc_data {

struct rtc_device *rtc;

struct regmap *regmap;

int offset;

int irq;

struct clk *clk;

};

地址就是：0x020cc000+0x34 = 0x020cc034

首先从设备树里面获取SNVS RTC外设寄存器，初始化RTC，申请中断处理闹钟，中断处理函数是snvs_rtc_irq_handler，最后通过devm_rtc_device_register函数向内核注册rtc_device，重点是注册的时候设置了snvs_rtc_ops，此结构体内容如下：

static const struct rtc_class_ops snvs_rtc_ops = {

.read_time = snvs_rtc_read_time,

.set_time = snvs_rtc_set_time,

.read_alarm = snvs_rtc_read_alarm,

.set_alarm = snvs_rtc_set_alarm,

.alarm_irq_enable = snvs_rtc_alarm_irq_enable,

};

当应用通过ioctl读取RTC时间的时候，RTC核心层的rtc_dev_ioctl会执行，通过cmd来决定具体操作，比如RTC_ALM_READ就是 读取闹钟，此时rtc_read_alarm就会执行，rtc_read_alarm函数就会找到具体的rtc_deice，运行其下的ops里面的read_alarm。

RTC_ALM_SET就是设置闹

rtc_set_alarm

-》rtc_timer_enqueue

-> __rtc_set_alarm

->rtc->ops->set_alarm

三、RTC测试