一、多点电容触摸屏驱动框架

1、电容触摸屏，上报多点触摸信息，通过触摸芯片，比如FT5426，这是一个IIC。多点电容触摸屏本质是IIC驱动。

2、触摸IC一般都是有INT，当检测到触摸信息以后就会触发中断，那么就要在中断处理函数里面读取触摸点信息。

3、得到触摸点信息，linux系统如何使用，input设备，linux系统下有触摸屏上报的流程，涉及到input子系统下触摸信息的上报。

2、触摸协议分为：TypeA和TypeB

TypeA：一股脑全部上报所有触摸点信息，系统去甄别这些信息属于哪个触摸点的。上报方式：

ABS_MT_POSITION_X x[0]				//第一个点X轴坐标，ABS_MT_POSITION_X，       使用input_report_abs

ABS_MT_POSITION_Y y[0]				//第一个点Y轴坐标，ABS_MT_POSITION_Y，

SYN_MT_REPORT	    //点与点之间使用SYN_MT_REPORT隔离，使用input_mt_sync

ABS_MT_POSITION_X x[1]				//第二个点X轴坐标，ABS_MT_POSITION_X，

ABS_MT_POSITION_Y y[1]

SYN_MT_REPORT

SYN_REPORT							//所有点发送完成以后，input_sync

TypeB：适用于触摸芯片有硬件追踪能力的，TypeB使用slot来区分触摸点，slot使用ABS_MT_TRACKING_ID来增加、删除，替换一个触摸点信息。

ABS_MT_SLOT 0						//表示要上报第一个触摸点信息

ABS_MT_TRACKING_ID 45				//通过调用input_mt_report_slot_state。

ABS_MT_POSITION_X x[0]				//

ABS_MT_POSITION_Y y[0]

ABS_MT_SLOT 1						//第二个触摸点，使用input_mt_slot。

ABS_MT_TRACKING_ID 46				//input_mt_report_slot_state

ABS_MT_POSITION_X x[1]

ABS_MT_POSITION_Y y[1]

SYN_REPORT							//所有点发送完成以后，input_sync

上报触摸信息是通过不同的事件来上报的：ABS_MT_XXX

二、驱动编写与测试

1、驱动主框架是IIC设备，会用到中断，在中断处理函数里面上报触摸点信息，要用到inuput子系统框架，

2、设备树IO修改，IIC节点添加：

INT -> GPIO1_IO09				GPIO

RST -> SNVS_TAMPER9			GPIO

I2C_SDA	-> UART5_RXD

I2C_SCL -> UART5_RXD

3、在I2C2节点下添加ft5426

/* zuozhongkai 7寸FT5426 */

ft5426:ft5426@38 {

compatible = "edt,edt-ft5426";

pinctrl-names = "default";

pinctrl-0 = <&pinctrl_tsc

&pinctrl_tsc_reset>;

interrupt-parent = <&gpio1>;

interrupts=<9 0>;

reset-gpios = <&gpio5 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;

interrupt-gpios = <&gpio1 9 GPIO_ACTIVE_LOW>;

status = "okay";

};

1、主题I2C框架准备好

2、复位引脚和中断引脚，包括中断

3、初始化FT5426。

4、input子系统框架

5、在中断服务函数里面读取触摸坐标值，然后上报给系统

三··、tslib移植