一、USB命名与版本分类

1.1、USB命名

USB1.0：1.5M，USB1.1

USB2.0：FS=12M，HS=480M， USB要使用PHY芯片。STM32单片机FS有内部PHY。HS没有(个别有)。

1.2、USB接口

二、USB电气属性

USB信号是差分的，D-和D+,

Mini USB接口有个ID线，通过ID线实现OTG功能，

如果做HOST的话，需要通过USB接口向设备供电，一般是专用的电源。

三、USB拓扑结构

四、USB OTG

4.1、HOST和DEVICE(SLAVE)：

HOST设备

DEVICE设备

4.2、OTG设备

一个USB口，要么做HOST，要么做DEVICE。实现一个功能，一个USB口，它在需要的时候既能做HOST，还能做DEVIC。OTG。

五、I.MX6ULL USB接口简介

5.1、I.MX6ULL内部USB接口

2个USB，都支持OTG。一个做OTG，基本上是USB DEVICE，用来烧写代码。另外一路用来连接USB HUB，扩展USB HOST接口

这个连个USB接口都集成了PHY，最高支持到480M

5.2、OHCI、UHCI、EHCI和xHCI

OHCI：USB控制器标准，用于USB1.1

UHCI：英特尔的USB1.1/1.1的USB控制器标准

EHCI：面向于USB2.0

六、USB原理图分析

6.1、USB HUB原理图

USB OTG2通过GL850芯片，实现一拖四的扩展，其中DP2/DM2这个接口连接4G模块。

6.2、USB OTG原理图

核心就是ID线：

丛机：ID=1，

七、Linux USB驱动实验

7.1、USB 内核自带HOST驱动实验

USB  HUB驱动是不需要你编写的，不管你换什么hub芯片，都不需要编写。

1、USB键盘鼠标

2、USB U盘

3、我想要在开发板上使用USB转串口模块，比如ch340，ft232

7.2、内核自带的USB OTG实验

1、模拟U盘实验

将开发板上的存储，SD，EMMC、U盘模拟为U盘。要注意，linux下的SD卡EMMC文件系统一般是ext4格式。在windows下不识别。

所以，我们做实验，使用一个FAT格式的存储器，那就是U盘。

2、USB声卡实验