struct imx_chip->struct pwm_chip	chip;

->int (*config)(struct pwm_chip *chip,

struct pwm_device *pwm, int duty_ns, int period_ns);

->void (*set_enable)(struct pwm_chip *chip, bool enable);

static struct imx_pwm_data imx_pwm_data_v2 = {

.config = imx_pwm_config_v2,

.set_enable = imx_pwm_set_enable_v2,

};

最终，imx_chip-》config= imx_pwm_config_v2

imx_chip-》set_enabl = imx_pwm_set_enable_v2

struct pwm_chip-> const struct pwm_ops	*ops;

注意pwm_ops需要驱动编写人员编写，实现

pwm_ops-> int (*config)(struct pwm_chip *chip,

struct pwm_device *pwm,

int duty_ns, int period_ns);

pwm_ops-> 	int	(*enable)(struct pwm_chip *chip,

struct pwm_device *pwm);

PWM驱动流程

1、pwm_chip初始化，

2、向内核注册pwm_chip，使用函数pwmchip_add

6ULL的PWM驱动

1、在probe函数：

imx->chip.ops = &imx_pwm_ops;  -》pwm_chip->ops

imx->chip.dev = &pdev->dev;

imx->chip.base = -1;

imx->chip.npwm = 1;

imx->chip.can_sleep = true;

2、imx->mmio_base保存PWM控制器的起始地址，

3、imx_pwm_data *data= of_id->data= imx_pwm_data_v2

4、struct imx_chip *imx.->config = imx_pwm_config_v2

5、struct imx_chip *imx.> set_enable = imx_pwm_set_enable_v2

可以得到，pwm_ops为：

static struct pwm_ops imx_pwm_ops = {

.enable = imx_pwm_enable,

.disable = imx_pwm_disable,

.config = imx_pwm_config,

.owner = THIS_MODULE,

};

经过分析，可知：imx_pwm_enable,最终调用imx_pwm_set_enable_v2

imx_pwm_disable也调用imx_pwm_set_enable_v2

imx_pwm_config最终调用的是imx_pwm_config_v2