一、异步通知简介

1、硬件中断

2、信号

软件层次上的“中断”，也叫做软中断信号，软件层次上对中断机制的一种模拟

kill -9 xxx //关闭某个应用

3、信号处理函数

应用使用signal函数，设置信号处理函数，原型为：

sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);

信号处理函数为：

typedef void (*sighandler_t)(int);

CTRL+C关闭应用，发送的SIGINT信号。

谁向应用发送信号。

4、驱动中对异步通知的处理

需要实现file_operations中的fasync函数，函数原型如下：

int (*fsync) (struct file *, loff_t, loff_t, int datasync);

1、要使用fasync_struct定义一个指针结构体变量。

2、实现file_operations里面的fasync函数，函数原型：

int (*fasync) (int, struct file *, int);

fasync还需要借助fasync_helper函数。

3、驱动里面调用fasync向应用发送信号，函数原型

void kill_fasync(struct fasync_struct **fp, int sig, int band)

4、关闭驱动的时候要删除信号：

二、编写试验驱动

三、测试