一、I2C驱动框架

1.1 裸机下的I2C驱动框架

首先编写IIC控制器驱动，bsp_i2c.c和bsp_i2c.h为IIC外设驱动。向外提供i2c_master_transfer函数。

不管是什么IIC芯片，

bsp_3216c.c和bsp_3216c.h为IIC设备驱动

1.2、Linux下的I2C驱动框架

1.3、I2C总线驱动

I2C适配器在内核里面使用i2c__adapter结构体，IIC适配器驱动(控制器)核心就是申请i2c_adapter结构体，然后初始化，最后注册！

初始化完成i2c_adapter以后，使用i2c_add_adapter或者i2c_add_numbered_adapter来向内核注册I2C控制器驱动。

在i2c_adapter里面有个非常重要的成员变量：i2c_algorithm，次变量包含了IIC控制器访问IIC设备的API接口函数，需要I2C适配器编写人员实现。

i2c_adapter

-》 i2c_algorithm

-> master_xfer,	次函数就是I2C控制器最终进行数据收发的函数。

经过查找，I.MX6U的I2C适配器驱动是i2c-imx.c，驱动与设备匹配成功以后，i2c_imx_probe

NXP创建了一个imx_i2c_struct结构体，包含I.MX6U的I2C相关属性，这个结构体里面就有i2c_adapter

struct imx_i2c_struct {

struct i2c_adapter	adapter;

struct clk		*clk;

void __iomem		*base;

wait_queue_head_t	queue;

unsigned long		i2csr;

unsigned int		disable_delay;

int			stopped;

unsigned int		ifdr; /* IMX_I2C_IFDR */

unsigned int		cur_clk;

unsigned int		bitrate;

const struct imx_i2c_hwdata	*hwdata;

struct imx_i2c_dma	*dma;

};

设置i2c_adapter下的i2c_algorithm为i2c_imx_algo！

static struct i2c_algorithm i2c_imx_algo = {

.master_xfer	= i2c_imx_xfer,

.functionality	= i2c_imx_func,

};

通过I.MX6U的I2C控制器读取IIC或者向IIC设备写入数据的时候最终是通过i2c_imx_xfer函数来完成的，

1.4、I2C设备驱动

i2c_client：表示I2C设备，不需要我们自己创建i2c_client，我们一般在设备树里面添加具体的I2C芯片，比如fxls8471，系统在解析设备树的时候就会知道有这个I2C设备，然后会创建对应的i2c_client，

i2c设备驱动框架，i2c_driver初始化与注册，需要II2C设备驱动编写人员编写的，IIC驱动程序就是初始化i2c_driver，然后向系统注册。注册使用i2c_register_driver、i2c_add_driver，如果注销i2c_driver使用i2c_del_driver

1.5、添加I2C设备信息

在设备树中添加，I2C设备挂到那个I2C控制器下就在那个控制器下添加对应的节点：

i2c_transfer函数进行I2C数据传输。

二、驱动编写与测试

在I2C1上接了一个AP3216C，UART4_RXD作为I2C1_SDA，UART4_TXD作为I2C1_SCL

1、修改设备树，IO、添加AP3216C设备节点

2、编写驱动框架，I2C设备驱动框架，字符设备驱动框架。

3、初始化AP3216C，实现ap3216c_read函数。

重点就是通过IIC控制器来向AP3216C里面发送或者读取数据。这里使用i2c_transfer这个api函数来完成IIC数据的传输。

int i2c_transfer(struct i2c_adapter *adap, struct i2c_msg *msgs, int num)

adap：IIC设备对应的适配器，也就是IIC接口，当IIC设备和驱动匹配以后，probe函数执行，probe函数传递进来的第一个参数就是i2c_client，在i2c_client里面保存了此I2C设备所对应的i2c_adapter。

msgs：就是构成的I2C传输数据。