一、嵌入式网络简介

1.1、嵌入式网络硬件接口

1.1.1、什么是“网卡”？

1.1.2、嵌入式下网络方案

1、SOC 内部没有MAC

2、SOC 内部有SOC

1.2、MII/RMII接口

1、MII接口

2、RMII接口

1.3、MDIO接口

1.4、RJ45网络接口

100M和1000M接口区别。

1.5、I.MX6ULL ENET接口简介

二、PHY芯片详解

2.1、 PHY基础知识

2.2、LAN8720详解

三、Linux内核网络驱动框架

3.1、net_device结构体

net_device->const struct net_device_ops *netdev_ops; 网络设备的操作集

net_device->onst struct ethtool_ops *ethtool_ops;

构建net_device，

1、申请net_device。

net_device，alloc_netdev_mqs.

对于以太网，申请函数就是alloc_etherdev和alloc_etherdev_mqs。

alloc_etherdev_mqs函数是对alloc_netdev_mqs

alloc_netdev_mqs函数	有个参数为ether_setup

对于can，alloc_candev

3.2、net_device_ops结构体

ndo_open和ndo_stop。

ndo_start_xmit函数 用于最终的网络数据发送，

3.3、sk_buff结构体

网络驱动里面很重要好的一个东西，保存网络数据，

要申请和释放。alloc_skb或netdev_alloc_skb申请

kfree_skb释放

1、发送数据dev_queue_xmit函数

2、netif_rx函数接收

3.4、网络NAPI处理机制

四、I.MX6ULL 网络驱动简介

4.1、I.MX6ULL网络设备树

ENET1网络复位引脚为SNVS_TAMPER7，ENET2为SNVS_TAMPER8

4.2、I.MX6ULL网络驱动源码简析

ndev->netdev_ops = &fec_netdev_ops;

ndev->ethtool_ops = &fec_enet_ethtool_ops;

netif_napi_add(ndev, &fep->napi, fec_enet_rx_napi, NAPI_POLL_WEIGHT);

ret = devm_request_irq(&pdev->dev, irq, fec_enet_interrupt,

0, pdev->name, ndev);

4.3、MII_BUS

fep->mii_bus->read = fec_enet_mdio_read;

fep->mii_bus->write = fec_enet_mdio_write;

struct fec_enet_private->mii_bus

1、先使用mdiobus_alloc申请mii_bus。相当于fep->mii_bus有效了

of_mdiobus_register函数的两个重要的功能，1个是通过mdiobus_register来向内核注册mii_bus，另一个是通过of_mdiobus_register_phy向内核注册phy设备

调用phy_device_register函数向内核注册phy_device

4.4、网络数据收发

4.4.1、数据发送

.ndo_start_xmit		= fec_enet_start_xmit,

4.4.2、数据接收

中断，fec_enet_interrupt，轮训为fec_enet_rx_napi。

五、PHY驱动

phy_driver为PHY驱动，注册phy_driver

通用的PHY驱动genphy_driver

五、网络驱动实验测试

六、单网卡使用