一、6ULL的GPIO使用

1、设置PIN的复用和电气属性。

2、配置GPIO的

一、pinctrl子系统

借助pinctrl来设置一个PIN的复用和电气属性。

打开imx6ull.dtsi：

1.1 IOMUXC SNVS控制器

iomuxc_snvs: iomuxc-snvs@02290000 {

compatible = "fsl,imx6ull-iomuxc-snvs";

reg = <0x02290000 0x10000>;

};

1.2 IOMUXC控制器

iomuxc: iomuxc@020e0000 {

compatible = "fsl,imx6ul-iomuxc";

reg = <0x020e0000 0x4000>;

pinctrl-names = "default";

pinctrl-0 = <&pinctrl_hog_1>;

imx6ul-evk {

pinctrl_hog_1: hoggrp-1 {

fsl,pins = <

MX6UL_PAD_UART1_RTS_B__GPIO1_IO19	0x17059 /* SD1 CD */

MX6UL_PAD_GPIO1_IO05__USDHC1_VSELECT	0x17059 /* SD1 VSELECT */

MX6UL_PAD_GPIO1_IO09__GPIO1_IO09        0x17059 /* SD1 RESET */

>;

};

………

}

};

根据设备的类型，创建对应的子节点，然后设备所用PIN都放到此节点。

1.3 gpr控制器

gpr: iomuxc-gpr@020e4000 {

compatible = "fsl,imx6ul-iomuxc-gpr",

"fsl,imx6q-iomuxc-gpr", "syscon";

reg = <0x020e4000 0x4000>;

};

1.4 如何添加一个PIN的信息

pinctrl_hog_1: hoggrp-1 {

fsl,pins = <

MX6UL_PAD_UART1_RTS_B__GPIO1_IO19	0x17059 /* SD1 CD */

>;

};

我们在imx6ul-pinfunc.h中找到：

MX6UL_PAD_UART1_RTS_B__GPIO1_IO19         0x0090 0x031C 0x0000 0x5 0x0

<mux_reg 	conf_reg	 input_reg	 mux_mode	 input_val>

0x0090 		0x031C 	 0x0000 	  0x5 		 0x0

IOMUXC父节点首地址0x020e0000，因此UART1_RTS_B这个PIN的mux寄存器地址 就是：0x020e0000+0x0090=0x020e 0090。

conf_reg：0x020e0000+0x031C=0x020e 031C，这个寄存器就是UART1_RTS_B的电气属性配置寄存器。

input_reg，便宜为0，表示UART1_RTS_B这个PIN没有input功能。

mux_mode：5表示复用为GPIO1_IO19，将其写入0x020e 0090

input_val：就是写入input_reg寄存器的值。

0x17059：为PIN的电气属性配置寄存器值。

1.5 pincrtl驱动

如何找到IMX6UL对应的pinctrl子系统驱动，设备树里面的设备节点是如何根驱动匹配的呢？通过compatible，此属性是字符串列表。驱动文件里面有一个描述驱动兼容性的东西，当设备树节点的compatible属性和驱动里面的兼容性字符串匹配，也就是一模一样的时候就表示设备和驱动匹配了。

所以我们只需要全局搜索，设备节点里面的compatible属性的值，看看在哪个.c文件里面有，那么此.c文件就是驱动文件。

找到pinctrl-imx6ul.c文件，那么此文件就是6UL/6ULL的pinctrl驱动文件。

当驱动和设备匹配以后执行，probe函数。也就是

imx6ul_pinctrl_probe

->imx_pinctrl_probe

->  此函数会初始化imx_pinctrl_desc，为pinctrl_desc类型的结构体。重点是：

imx_pinctrl_desc->pctlops = &imx_pctrl_ops;

imx_pinctrl_desc->pmxops = &imx_pmx_ops;

imx_pinctrl_desc->confops = &imx_pinconf_ops;

最后通过pinctrl_register函数向系统注册一个imx_pinctrl_desc

->imx_pinctrl_probe_dt

->imx_pinctrl_parse_functions

->imx_pinctrl_parse_groups

->		pin_reg->mux_reg = mux_reg;

pin_reg->conf_reg = conf_reg;

pin->input_reg = be32_to_cpu(*list++);

pin->mux_mode = be32_to_cpu(*list++);

pin->input_val = be32_to_cpu(*list++);

config = be32_to_cpu(*list++);

if (config & IMX_PAD_SION)

pin->mux_mode |= IOMUXC_CONFIG_SION;

pin->config = config & ~IMX_PAD_SION;

imx_pinconf_set函数设置PIN的电气属性

imx_pmx_set函数设置PIN的复用

二、gpio子系统

使用gpio子系统来使用gpio。

2.1 gpio使用方式

1、gpio在设备树中的表示方法

&usdhc1 {

pinctrl-names = "default", "state_100mhz", "state_200mhz";

pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc1>;

pinctrl-1 = <&pinctrl_usdhc1_100mhz>;

pinctrl-2 = <&pinctrl_usdhc1_200mhz>;

cd-gpios = <&gpio1 19 GPIO_ACTIVE_LOW>;

keep-power-in-suspend;

enable-sdio-wakeup;

vmmc-supply = <&reg_sd1_vmmc>;

status = "okay";

};

定义了一个cd-gpios属性。

此处使用GPIO1_IO19。

gpio1: gpio@0209c000 {

compatible = "fsl,imx6ul-gpio", "fsl,imx35-gpio";

reg = <0x0209c000 0x4000>;

interrupts = <GIC_SPI 66 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,

<GIC_SPI 67 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;

gpio-controller;

#gpio-cells = <2>;

interrupt-controller;

#interrupt-cells = <2>;

};

devicetree\bindings\gpio

如何从设备树中获取要使用的GPIO信息。of函数。

2、驱动中对gpio的操作函数

1、首先，获取到GPIO所处的设备节点，比如of_find_node_by_path。

2、获取GPIO编号, of_get_named_gpio函数，返回值就是GPIO编号。

3、请求此编号的GPIO，gpio_request函数

4、设置GPIO，输入或输出，gpio_direction_input或gpio_direction_output。

5、如果是输入，那么通过gpio_get_value函数读取GPIO值，如果是输出，通过gpio_set_value设置GPIO值。

2.2 gpio驱动

1、gpiolib

两部分，给原厂编写GPIO底层驱动的，给驱动开发人员使用GPIO操作函数的。

使用gpiochip_add向系统添加gpio_chip，这些都是半导体原厂做的，这部分就是最底层的GPIO驱动。

2、gpio驱动

在drivers/gpio目录下，gpio-xxx.c文件为具体芯片的驱动文件，

static struct mxc_gpio_hwdata imx35_gpio_hwdata = {

.dr_reg		= 0x00,

.gdir_reg	= 0x04,

.psr_reg	= 0x08,

.icr1_reg	= 0x0c,

.icr2_reg	= 0x10,

.imr_reg	= 0x14,

.isr_reg	= 0x18,

.edge_sel_reg	= 0x1c,

.low_level	= 0x00,

.high_level	= 0x01,

.rise_edge	= 0x02,

.fall_edge	= 0x03,

};

mxc_gpio_probe

-> mxc_gpio_get_hw 获取6ULL的GPIO寄存器组。

-> bgpio_init 重点初始化gpio_chip

->gpiochip_add 向系统添加gpio_chip

三、编写驱动

3.1、修改设备树

3.2 编写驱动

申请IO的时候失败，大部分原因是这个IO被其他外设占用了。检查设备树，查找有哪些使用同一IO的设备。

1，检查复用，也就是pinctl设置。

2，gpio使用

四、运行测试

五、总结

1，添加pinctrl信息，

2，检查当前设备树中要使用的IO有没有被其他设备使用，如果有的话要处理。

3，添加设备节点，在设备节点中创建一个属性，此属性描述所使用的gpio。

4，编写驱动，获取对应的gpio编号，并申请IO，成功以后即可使用此Io